## 🧮 Addition, Subtraction & Comparison

মাইক্রোপ্রসেসরের গাণিতিক নির্দেশনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় যোগ (Addition), বিয়োগ (Subtraction) এবং তুলনা (Comparison)।
এই অধ্যায়ে আমরা শুধু Addition (ADD instruction) নিয়ে বিস্তারিত দেখবো।

## 🧩 1️⃣ ADD Instruction কী করে

ADD মানে হলো যোগ করা।
👉 এটি দুইটি অপারেন্ড (operand) যোগ করে — প্রথম অপারেন্ডে ফলাফল রেখে দেয়।

Syntax:

ADD destination, source

মানে —

destination = destination + source

## 🧱 2️⃣ ADD Instruction কোথায় কাজ করতে পারে

ADD বিভিন্ন addressing mode-এ ব্যবহার করা যায় —
যেমন:

- Register to Register

- Memory to Register

- Register to Memory

- Immediate (constant value) to Register or Memory

তবে ❌ memory-to-memory বা segment register-এর সাথে ADD করা যায় না।

## ⚙️ 3️⃣ উদাহরণ (Table 5–1 থেকে কিছু ADD instruction)

| Assembly Instruction | কাজ |
| --- | --- |
| ADD AL, BL | AL = AL + BL |
| ADD CX, DI | CX = CX + DI |
| ADD CL, 44H | CL = CL + 44H (immediate value যোগ) |
| ADD [BX], AL | মেমোরি (যার ঠিকানা BX) তে AL যোগ |
| ADD BX, [SI+2] | মেমোরি ঠিকানা (SI+2)-এর মান BX এর সাথে যোগ |
| ADD RAX, RBX | 64-bit যোগ (RAX = RAX + RBX) |

## 🧠 4️⃣ Flag Register এ প্রভাব

ADD চালানোর পর নিচের flags পরিবর্তিত হয়:

| Flag | মানে |
| --- | --- |
| S (Sign) | ফলাফল negative কিনা |
| Z (Zero) | ফলাফল 0 কিনা |
| C (Carry) | carry বের হয়েছে কিনা |
| A (Auxiliary Carry) | lower nibble থেকে carry এসেছে কিনা |
| P (Parity) | ফলাফলের binary তে 1-এর সংখ্যা even/odd কিনা |
| O (Overflow) | signed overflow হয়েছে কিনা |

## 📘 5️⃣ Register Addition Example (Example 5–1)

ADD AX, BX

ADD AX, CX

ADD AX, DX

👉 এখানে AX, BX, CX, DX চারটা রেজিস্টার আছে।
শেষে AX এ যোগফল থাকবে:

AX = (AX + BX + CX + DX)

## 💡 6️⃣ Immediate Addition (Example 5–2)

MOV DL,12H

ADD DL,33H

ব্যাখ্যা:

- DL = 12H

- 33H যোগ করলে → DL = 45H

- কোনো carry বা overflow হয়নি, তাই সব flags = 0

## 🧾 7️⃣ Memory-to-Register Addition (Example 5–3)

MOV DI, OFFSET NUMB  ; NUMB এর ঠিকানা DI তে রাখো

MOV AL, 0             ; AL কে শূন্য করো

ADD AL, [DI]          ; NUMB এর মান AL এ যোগ

ADD AL, [DI+1]        ; NUMB+1 এর মান AL এ যোগ

👉 এখন AL এ NUMB ও NUMB+1 — এই দুই মেমোরি লোকেশনের যোগফল থাকবে।

## 🧮 8️⃣ Array Addition (Example 5–4)

ধরা যাক একটা array আছে:

ARRAY DB 10 DUP(?) → এতে 10 byte data আছে (0 থেকে 9 পর্যন্ত index)

MOV AL,0

MOV SI,3

ADD AL,ARRAY[SI]     ; element 3 যোগ

ADD AL,ARRAY[SI+2]   ; element 5 যোগ

ADD AL,ARRAY[SI+4]   ; element 7 যোগ

👉 এখানে আমরা array-এর 3, 5, এবং 7 নম্বর element যোগ করছি।

## 🧩 সারাংশ:

| বিষয় | ব্যাখ্যা |
| --- | --- |
| ADD কাজ | দুই অপারেন্ড যোগ করে |
| ব্যবহার | Register, Memory, Immediate |
| প্রভাবিত Flags | S, Z, C, A, P, O |
| Memory-to-Memory | ❌ অনুমোদিত নয় |
| Array Addition | একাধিক মেমোরি এলিমেন্ট যোগ করতে ব্যবহৃত |

## 🟩 1️⃣ Increment Addition (INC)

🔹 INC মানে “Increase by 1” — অর্থাৎ যেই রেজিস্টার বা মেমরি লোকেশন দেওয়া আছে, তার মানের সাথে ১ যোগ করে দেয়।

### 📘 মূল নিয়ম:

- INC দিয়ে যেকোনো register বা memory location এর মান ১ বাড়ানো যায়।

- কিন্তু segment register (যেমন CS, DS, SS, ES ইত্যাদি)-এর ওপর কাজ করা যায় না।

- ফ্ল্যাগ রেজিস্টারের সবগুলো ফ্ল্যাগ আপডেট হয়, শুধু Carry Flag (CF) ছাড়া।

### 🧩 উদাহরণ – Table 5–2:

| Assembly Instruction | Operation (মানে কী করে) |
| --- | --- |
| INC BL | BL = BL + 1 |
| INC SP | SP = SP + 1 |
| INC EAX | EAX = EAX + 1 |
| INC BYTE PTR [BX] | BX দিয়ে যেই মেমরি লোকেশন অ্যাড্রেস করা হয়েছে, তার ভিতরের byte এর সাথে 1 যোগ করে |
| INC WORD PTR [SI] | SI দিয়ে অ্যাড্রেস করা word (2 byte)-এর সাথে 1 যোগ করে |
| INC DWORD PTR [ECX] | ECX দিয়ে অ্যাড্রেস করা 4 byte (double word)-এর সাথে 1 যোগ করে |
| INC DATA1 | DATA1 নামের মেমরি লোকেশনের মান ১ বাড়ে |
| INC RCX | 64-bit রেজিস্টার RCX = RCX + 1 |

### 🧠 কেন BYTE PTR / WORD PTR লাগে?

কারণ INC [DI] লিখলে কম্পিউটার বুঝতে পারে না এটি byte নাকি word data।
তাই, নির্দিষ্ট করে দিতে হয়:

- INC BYTE PTR [DI] → 1 byte data

- INC WORD PTR [DI] → 2 byte data

- INC DWORD PTR [DI] → 4 byte data

- INC QWORD PTR [RSI] → 8 byte data (64-bit mode)

### 📘 Example 5–6 (Memory Increment ব্যবহার)

এই প্রোগ্রাম Example 5–3 এর মতোই কাজ করে, তবে এবার INC দিয়ে মেমরি অ্যাড্রেস বাড়ানো হয়েছে।

MOV DI, OFFSET NUMB  ; NUMB এর অ্যাড্রেস DI তে রাখো

MOV AL, 0            ; AL = 0 (sum clear)

ADD AL, [DI]         ; NUMB যোগ করো

INC DI               ; DI এক বাড়াও → এখন DI NUMB+1 এ পয়েন্ট করছে

ADD AL, [DI]         ; NUMB+1 যোগ করো

👉 ফলে AL = NUMB + (NUMB+1)
এখানে INC DI প্রতি বার মেমরির পরের লোকেশনে যেতে সাহায্য করছে।

### ⚙️ ফ্ল্যাগের উপর প্রভাব:

- Zero (Z), Sign (S), Overflow (O), Aux Carry (A), Parity (P) ফ্ল্যাগ পরিবর্তন হয়।

- ❌ Carry (C) ফ্ল্যাগ অপরিবর্তিত থাকে।

## 🟩 2️⃣ Add with Carry (ADC)

🔹 ADC মানে = Add with Carry, অর্থাৎ দুটি সংখ্যা যোগ করার সময় carry flag (CF) এর মানও যোগ হয়।

🧠 দরকার হয় তখনই, যখন বড় সংখ্যার (যেমন 32-bit বা 64-bit) যোগফল করতে হয় আর carry পরের অংশে যুক্ত করতে হয়।

### 📘 Example:

| Instruction | Operation |
| --- | --- |
| ADC AL, AH | AL = AL + AH + Carry |
| ADC CX, BX | CX = CX + BX + Carry |
| ADC EBX, EDX | EBX = EBX + EDX + Carry |
| ADC DH, [BX] | BX দিয়ে অ্যাড্রেস করা মেমরির byte + DH + Carry |
| ADC BX, [BP+2] | Stack segment এর BP+2 মেমরি থেকে word + BX + Carry |

### 📗 Example 5–7 (8086–80286 এ 32-bit যোগ)

ধরা যাক আমাদের দুটি 32-bit সংখ্যা আছে:

- প্রথমটা = BX:AX

- দ্বিতীয়টা = DX:CX

তাহলে:

ADD AX, CX   ; নিচের 16 bit যোগ

ADC BX, DX   ; উপরের 16 bit + Carry যোগ

এভাবে Carry Flag ব্যবহার করে পুরো 32-bit যোগফল পাওয়া যায়।

### 📗 Example 5–8 (80386–Core2 এর জন্য 64-bit যোগ)

ADD EAX, ECX  ; নিচের 32-bit যোগ

ADC EBX, EDX  ; উপরের 32-bit + Carry যোগ

## 🟩 3️⃣ Exchange and Add (XADD)

🔹 XADD = Exchange and Add
এই ইনস্ট্রাকশন destination ও source এর মধ্যে যোগফল তৈরি করে, তারপর destination-এর পুরনো মান source-এ কপি করে দেয়।

🧩 অর্থাৎ:

XADD BL, DL

যদি BL = 12H এবং DL = 02H হয়, তাহলে:

- যোগফল = 12H + 02H = 14H

- নতুন BL = 14H

- পুরনো BL (12H) এখন চলে যায় DL তে

👉 ফলাফল:

BL = 14H

DL = 12H

এটা সাধারণ ADD এর মতোই কাজ করে, শুধু বাড়তি কাজ করে “swap” করার।

## 🔸 সারাংশ:

| Instruction | কাজ | Carry Flag | ব্যবহার |
| --- | --- | --- | --- |
| ADD | দুইটি সংখ্যা যোগ করে | পরিবর্তিত হয় | সাধারণ যোগ |
| INC | ১ যোগ করে | অপরিবর্তিত | কাউন্টার / লুপ |
| ADC | Carry সহ যোগ করে | পরিবর্তিত হয় | বড় সংখ্যার যোগ |
| XADD | যোগ + Exchange | পরিবর্তিত হয় | Multiprocessor synchronization, special math ops |

## 🧮 ১️⃣ SUB (Subtraction)

SUB মানে হচ্ছে বিয়োগ করা — অর্থাৎ একটি রেজিস্টার বা মেমরি লোকেশনের মান থেকে আরেকটি মান বিয়োগ করে ফলাফল প্রথমটিতে রাখে।

👉 ফরম্যাট:

SUB destination, source

মানে → destination = destination - source

### ⚙️ উদাহরণ:

SUB BX, CX   → BX = BX - CX

SUB CL, BL   → CL = CL - BL

SUB AX, 0CCCCH → AX = AX - 0CCCCH (immediate data দিয়ে)

SUB [DI], CH → Memory[DI] = Memory[DI] - CH

🔸 SUB instruction:

- কাজ করে 8-bit, 16-bit, 32-bit (এমনকি 64-bit) ডেটার উপর।

- Memory-to-memory subtraction করা যায় না।

- Segment register subtraction করা যায় না।

- Subtraction শেষে ফ্ল্যাগ রেজিস্টারের কিছু বিট পরিবর্তন হয়।

## ⚙️ Flag পরিবর্তন (SUB করার পরে)

| Flag | মানে | পরিবর্তনের অর্থ |
| --- | --- | --- |
| Z (Zero) | ফলাফল শূন্য কি না | Z=1 হলে ফলাফল 0 |
| C (Carry/Borrow) | বিয়োগের সময় borrow হয়েছে কি না | C=1 মানে borrow হয়েছে |
| S (Sign) | ফলাফল negative কিনা | S=1 হলে ফলাফল negative |
| O (Overflow) | signed overflow হয়েছে কিনা | O=1 মানে overflow |
| P (Parity) | ফলাফলে even parity আছে কিনা | P=1 মানে even parity |
| A (Auxiliary Carry) | lower nibble থেকে borrow হয়েছে কিনা | A=1 মানে half borrow হয়েছে |

## 📘 Example 5–10 বিশ্লেষণ:

MOV CH, 22H    ; CH = 22H

SUB CH, 44H    ; CH = 22H - 44H = DEH (-34)

এখন flags হবে:

| Flag | Meaning | Result | Explanation |
| --- | --- | --- | --- |
| Z (Zero flag) | ফলাফল শূন্য হলে 1 | 0 | DEH ≠ 00H → ফলাফল শূন্য না |
| C (Carry flag) | Subtraction-এ borrow হলে 1 | 1 | 22H < 44H, তাই borrow লাগছে |
| A (Auxiliary carry) | Low nibble (4-bit) borrow হলে 1 | 1 | Low nibble এ 2 – 4 = borrow → half-borrow হয়েছে |
| S (Sign flag) | Most significant bit (bit 7) = 1 হলে 1 | 1 | DEH = 1101 1110 → MSB = 1 → Negative |
| P (Parity flag) | 1-বিটের সংখ্যা even হলে 1 | 1 | DEH = 1101 1110 → মোট ৬টা ‘1’ আছে → even parity |
| O (Overflow flag) | Signed overflow হলে 1 | 0 | 22H (+34) – 44H (+68) = −34 (valid range −128~+127 এর মধ্যে), তাই overflow হয়নি |

## 🔻 ২️⃣ DEC (Decrement)

DEC মানে ১ কমানো — এটি একটি বিশেষ ধরনের subtraction।

👉 ফরম্যাট:

DEC destination

মানে → destination = destination - 1

### ⚙️ উদাহরণ:

DEC BH          ; BH = BH - 1

DEC CX          ; CX = CX - 1

DEC DWORD PTR [EBX] ; Memory[EBX] = Memory[EBX] - 1

DEC QWORD PTR [RSI] ; 64-bit ডেটা কমায় (64-bit mode)

PTR (Pointer) ব্যবহার করা হয় assembler কে জানাতে ডেটা কত byte:

- BYTE PTR → 8-bit

- WORD PTR → 16-bit

- DWORD PTR → 32-bit

- QWORD PTR → 64-bit

যেমন:

DEC BYTE PTR [SI]

DEC WORD PTR [DI]

DEC DWORD PTR [BX]

## 🧮 SBB (Subtract with Borrow) Instruction

👉 Full form:
SBB = Subtract with Borrow
এটি মূলত SUB ইনস্ট্রাকশনের মতোই, কিন্তু Carry flag (C) বা Borrow flag এর মানকেও বিয়োগের মধ্যে ধরে।

### 🔹 কাজের ধরন:

SBB destination, source

মানে →
👉 destination = destination - source - CF
যেখানে CF (Carry Flag) = পূর্বের বিয়োগে borrow হয়েছিল কিনা তা ধরে রাখে।

## 🧠 কেন SBB দরকার হয়?

যখন আমরা বড় (multi-word বা multi-doubleword) সংখ্যা বিয়োগ করি, তখন একাধিক রেজিস্টারে ডেটা রাখতে হয়।
তখন নিচের অংশে (lower word) যদি borrow হয়, সেটি পরের word-এর বিয়োগে ধরে রাখতে হয় — এজন্যই SBB ব্যবহার করা হয়।

## ⚙️ Table 5–6 থেকে উদাহরণগুলো ব্যাখ্যা:

| Assembly Code | Operation (কাজ) | ব্যাখ্যা |
| --- | --- | --- |
| SBB AH, AL | AH = AH - AL - carry | AH থেকে AL বিয়োগ হয়, সাথে carry flag থাকলে আরও ১ বিয়োগ হয়। |
| SBB AX, BX | AX = AX - BX - carry | AX থেকে BX বিয়োগ হয়, সাথে borrow থাকলে সেটিও ধরা হয়। |
| SBB EAX, ECX | EAX = EAX - ECX - carry | 32-bit subtraction, CF সহ। |
| SBB CL, 2 | CL = CL - 2 - carry | CL থেকে 2 বিয়োগ হয়, সাথে CF। |
| SBB RBP, 8 | RBP = RBP - 8 - carry | 64-bit mode-এ ব্যবহার হয়। |
| SBB BYTE PTR [DI], 3 | মেমরির [DI] ঠিকানার byte থেকে 3 এবং carry বিয়োগ হয় | মেমরির data থেকে 3 আর CF দুটোই বিয়োগ হয়। |
| SBB [DI], AL | [DI] = [DI] - AL - carry | মেমরিতে থাকা byte থেকে AL আর CF বিয়োগ হয়। |
| SBB DI, [BP+2] | DI = DI - Memory[BP+2] - carry | স্ট্যাকের মেমরির মান ও CF দুটোই DI থেকে বিয়োগ হয়। |
| SBB AL, [EBX+ECX] | AL = AL - Memory[EBX+ECX] - carry | মেমরি অ্যাড্রেস [EBX+ECX] থেকে পাওয়া byte এবং CF বিয়োগ হয় AL থেকে। |

## 🖼️ চিত্রে বোঝা (Borrow propagation):

যখন বড় সংখ্যা বিয়োগ করা হয়, তখন borrow এক ধাপ থেকে পরের ধাপে carry flag দিয়ে যায়।

BX:SI  (32-bit number)

− DX:DI  (32-bit number)

---------

result

এখানে প্রথমে নিচের word (DI থেকে SI) বিয়োগ হয় SUB দিয়ে।
তারপর উপরের word (BX থেকে DX) বিয়োগ হয় SBB দিয়ে, যাতে আগের borrow ধরা থাকে।

## 🧩 Example 5–11 বিশ্লেষণ:

0000 2B C7     ; SUB AX, DI

0002 1B DE     ; SBB BX, SI

### 🔹 ব্যাখ্যা:

1️⃣ প্রথমে SUB AX, DI
→ AX = AX - DI
এখানে carry flag (borrow) সেট হবে যদি borrow লাগে।

2️⃣ তারপর SBB BX, SI
→ BX = BX - SI - CF
এখন CF যদি 1 হয় (মানে আগের বিয়োগে borrow লেগেছিল), তাহলে BX থেকে আরও ১ বিয়োগ হবে।
এভাবে বড় সংখ্যার সঠিক বিয়োগ হয়।

## ⚙️ Wide Subtraction-এর নিয়ম:

| ধাপ | Instruction | কাজ |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUB | লোয়ার 16-bit বা 32-bit অংশ বিয়োগ |
| 2 | SBB | হাইয়ার অংশ বিয়োগ (আগের borrow ধরে) |

## 🧮 সহজ উদাহরণ:

ধরা যাক আমরা 32-bit বিয়োগ করতে চাই:

SI:DI  = 0002:0003h

BX:AX  = 0001:0001h

তাহলে:

SUB AX, DI   ; AX = 0001 - 0003 = FFFE (borrow = 1)

SBB BX, SI   ; BX = 0001 - 0002 - 1(borrow) = FFFE

ফলাফল হবে:

BX:AX = FFFE:FFFEh

এখানে borrow ঠিকভাবে propagate হয়েছে।

## ✅ সারসংক্ষেপ

| Instruction | কাজ | উদ্দেশ্য |
| --- | --- | --- |
| SUB | সাধারণ বিয়োগ | Simple subtraction |
| DEC | ১ কমানো | Single-step decrement |
| SBB | বিয়োগ + carry (borrow) ধরা | Multi-word subtraction |

চমৎকার 👍
এখন চল আমরা এই অংশটা ( Comparison & Compare-and-Exchange Instructions ) একদম সহজভাবে বাংলায় ব্যাখ্যা করি — যেন তুমি বুঝে ফেলো CMP এবং CMPXCHG ঠিক কীভাবে কাজ করে।

## 🧮 CMP (Compare) Instruction

👉 Full form:
CMP = Compare

👉 মূল ধারণা:
CMP আসলে SUB (Subtraction)-এর মতো কাজ করে,
কিন্তু ফলাফল কোথাও সংরক্ষণ করে না, শুধু Flag bits (যেমন ZF, CF, SF, OF ইত্যাদি) আপডেট করে।

### 🔹 Syntax:

CMP destination, source

মানে →
👉 destination − source করা হয়,
কিন্তু ফলাফল destination এ রাখা হয় না — শুধু Flag Register পরিবর্তিত হয়।

## ⚙️ CMP কীভাবে ব্যবহার হয়?

CMP ব্যবহার করা হয় দুইটা মান তুলনা (comparison) করার জন্য।
এরপর সাধারণত conditional jump (যেমন JZ, JNZ, JA, JB, JAE, JBE) ইনস্ট্রাকশন দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

### 🧩 উদাহরণ: Example 5–12

0000 3C 10    CMP AL,10H    ; AL এর মান 10H এর সাথে তুলনা করা হচ্ছে

0002 73 1C    JAE SUBER     ; যদি AL ≥ 10H হয়, তাহলে SUBER এ jump করবে

👉 এখানে:

- CMP AL,10H → AL – 10H করা হয় (ফলাফল কোথাও রাখা হয় না, শুধু ফ্ল্যাগ আপডেট হয়)

- JAE SUBER → যদি AL ≥ 10H হয় (মানে borrow না থাকে), তাহলে SUBER লেবেলে jump করবে।

### 🧠 Conditional Jump গুলোর মানে:

| Instruction | শর্ত (Unsigned data এর জন্য) | মানে |
| --- | --- | --- |
| JA | Above | যদি destination > source |
| JAE | Above or Equal | যদি destination ≥ source |
| JB | Below | যদি destination < source |
| JBE | Below or Equal | যদি destination ≤ source |
| JE / JZ | Equal | যদি destination = source |
| JNE / JNZ | Not Equal | যদি destination ≠ source |

## 🧩 Table 5–7 থেকে CMP উদাহরণ ব্যাখ্যা:

| Assembly Code | কার্যক্রম | ব্যাখ্যা |
| --- | --- | --- |
| CMP CL, BL | CL - BL | CL ও BL তুলনা |
| CMP AX, SP | AX - SP | AX ও SP তুলনা |
| CMP EBP, ESI | EBP - ESI | 32-bit তুলনা |
| CMP RDI, RSI | RDI - RSI | 64-bit তুলনা |
| CMP AX, 2000H | AX - 2000H | AX এর মান 2000H এর সাথে তুলনা |
| CMP [DI], CH | [DI] - CH | মেমরির [DI] লোকেশনের ডেটা CH এর সাথে তুলনা |
| CMP CL, [BP] | CL - [BP] | মেমরির [BP] লোকেশনের মানের সাথে CL তুলনা |
| CMP AH, TEMP | AH - [TEMP] | TEMP মেমরির মানের সাথে AH তুলনা |
| CMP DI, TEMP[BX] | DI - [TEMP+BX] | TEMP+BX অ্যাড্রেসে থাকা word এর সাথে DI তুলনা |
| CMP AL, [EDI+ESI] | AL - [EDI+ESI] | [EDI+ESI] লোকেশনের byte এর সাথে AL তুলনা |

## ⚙️ CMP কাজের ধাপ উদাহরণসহ:

ধরা যাক:

AL = 20H

CMP AL, 10H

→ CPU ভিতরে করে:
20H - 10H = 10H

Flag set হবে:

- ZF = 0 (কারণ ফলাফল শূন্য নয়)

- CF = 0 (কারণ borrow লাগেনি)

- SF = 0 (ফলাফল পজিটিভ)

তাহলে, যদি আমরা লিখি:

JAE NEXT

👉 প্রোগ্রাম NEXT এ jump করবে, কারণ AL ≥ 10H।

## 💡 CMP এর কাজের ব্যবহার:

CMP + Conditional Jump = Decision making
এটা অনেকটা “if condition” এর মতো কাজ করে।

CMP AL, 10H

JB BELOW_LABEL   ; যদি AL < 10H হয়

JAE ABOVE_LABEL  ; যদি AL ≥ 10H হয়

## 🧮 Compare and Exchange (CMPXCHG)

👉 Full form: Compare and Exchange
👉 Instruction available from: 80486 → Core2 processors

এটি একসাথে compare + conditional replace কাজ করে।

### 🔹 মূল কাজ:

CMPXCHG destination, source

👉 CPU প্রথমে destination কে accumulator (AX/EAX/AL) এর সাথে তুলনা করে।

| শর্ত | কাজ |
| --- | --- |
| যদি destination = accumulator, তাহলে destination = source |  |
| যদি destination ≠ accumulator, তাহলে accumulator = destination |  |

ফ্ল্যাগ আপডেট হয়:

- ZF (Zero Flag) = 1 হলে মান সমান ছিল (exchange হয়েছে)

- ZF = 0 হলে মান সমান ছিল না (exchange হয়নি)

### 🧩 উদাহরণ:

CMPXCHG CX, DX

👉 CPU করে:

- তুলনা করে CX ও AX

- যদি CX = AX → তাহলে CX = DX

- না হলে → AX = CX

### 🔸 64-bit সংস্করণ (CMPXCHG8B):

CMPXCHG8B TEMP

- মেমরির TEMP (64-bit মান) তুলনা করে EDX:EAX এর সাথে

- যদি সমান হয় → TEMP = ECX:EBX

- যদি না হয় → EDX:EAX = TEMP

- ZF = 1 হলে সমান, ZF = 0 হলে অসমান

### 🔸 CMPXCHG16B (Pentium 4, 64-bit mode)

👉 একই কাজ 128-bit মানের জন্য করে।

## ⚠️ বিশেষ দ্রষ্টব্য:

Intel-এর প্রাথমিক কিছু সংস্করণে CMPXCHG8B ইনস্ট্রাকশনে bug ছিল,
যা OS crash করতে পারত। (Intel-এর ওয়েবসাইটে বিস্তারিত ছিল।)

## ✅ সারসংক্ষেপ

| Instruction | কাজ | ফলাফল কোথায়? |
| --- | --- | --- |
| SUB | বিয়োগ | ফলাফল destination এ |
| CMP | তুলনা (subtraction শুধু flag আপডেট) | কোনো জায়গায় না |
| CMPXCHG | তুলনা + শর্তসাপেক্ষ replace | accumulator ও destination এর ওপর |

এই অংশে তুমি মাইক্রোপ্রসেসরের Multiplication এবং Division Instruction সম্পর্কে পড়ছো —
মানে হলো, কীভাবে CPU সরাসরি গুণ (×) এবং ভাগ (÷) করে।

চলো সহজভাবে ব্যাখ্যা করি 👇

## 🧮 Multiplication (গুণ)

মাইক্রোপ্রসেসরে দুটি ধরণের গুণ থাকে:

- Unsigned multiplication → MUL

- Signed multiplication → IMUL

🔸 পুরনো 8-bit প্রসেসরে (যেমন 8080, 8085) গুণ করার জন্য আলাদা instruction ছিল না।
Shift আর addition ব্যবহার করে গুণ করতে হতো।
🔸 কিন্তু 8086 থেকে শুরু করে Pentium–Core2 পর্যন্ত সব আধুনিক CPU-তে গুণের জন্য hardware আছে।

### 🧠 Product সর্বদা দ্বিগুণ চওড়া হয়

| Operand Size | Result Stored In | Result Size |
| --- | --- | --- |
| 8-bit × 8-bit | AX | 16-bit |
| 16-bit × 16-bit | DX:AX | 32-bit |
| 32-bit × 32-bit | EDX:EAX | 64-bit |
| 64-bit × 64-bit | RDX:RAX | 128-bit |

### ⚙️ 8-bit Multiplication

- Instruction: MUL r/m8 বা IMUL r/m8

- Always uses AL as the multiplicand.

- Result stored in AX

Example:

MOV AL, 5     ; multiplicand

MOV BL, 10    ; multiplier

MUL BL        ; AX = AL × BL → AX = 50

➡️ unsigned হলে MUL, signed হলে IMUL

Table 5–8 Example:

| Instruction | Operation |
| --- | --- |
| MUL CL | AL × CL → AX |
| IMUL DH | AL × DH → AX (signed) |
| IMUL BYTE PTR [BX] | AL × [BX] → AX (signed) |
| MUL TEMP | AL × TEMP → AX (unsigned) |

### ⚙️ 16-bit Multiplication

- Instruction: MUL r/m16 বা IMUL r/m16

- Multiplicand always in AX

- Result stored in DX:AX

Example:

MOV AX, 25

MOV CX, 4

MUL CX     ; DX:AX = 25 × 4 = 100

Table 5–9 Example:

| Instruction | Operation |
| --- | --- |
| MUL CX | AX × CX → DX:AX |
| IMUL DI | AX × DI → DX:AX (signed) |
| MUL WORD PTR [SI] | AX × [SI] → DX:AX |

### ⚙️ Immediate Multiplication (Special Form)

শুধু IMUL দিয়ে Immediate (সরাসরি সংখ্যা) গুণ করা যায়:

Example:

IMUL CX, DX, 12H     ; CX = DX × 12H (signed)

IMUL BX, NUMBER, 1000H

### ⚙️ 32-bit Multiplication

- Available from 80386 onward

- Uses EAX as multiplicand

- Result → EDX:EAX

Table 5–10 Example:

| Instruction | Operation |
| --- | --- |
| MUL ECX | EAX × ECX → EDX:EAX |
| IMUL EDI | EAX × EDI → EDX:EAX |
| MUL DWORD PTR [ESI] | EAX × [ESI] → EDX:EAX |

### ⚙️ 64-bit Multiplication

- Available in Pentium 4/Core2 (64-bit mode)

- Uses RAX

- Result → RDX:RAX (128-bit)

Table 5–11 Example:

| Instruction | Operation |
| --- | --- |
| MUL RCX | RAX × RCX → RDX:RAX |
| IMUL RDI | RAX × RDI → RDX:RAX |
| MUL QWORD PTR [RSI] | RAX × [RSI] → RDX:RAX |

### 🧩 Example 5–13 (explained)

0000 B3 05   MOV BL,5      ; BL = 5

0002 B1 0A   MOV CL,10     ; CL = 10

0004 8A C1   MOV AL,CL     ; AL = 10

0006 F6 E3   MUL BL        ; AX = AL × BL = 50

0008 8B D0   MOV DX,AX     ; DX = 50

👉 Result: DX = 5 × 10 = 50

## 🔹 Division Instruction Overview (সংক্ষিপ্ত ধারণা)

Microprocessor-এ division (ভাগ) করা হয় unsigned (DIV) বা signed (IDIV) আকারে।
অর্থাৎ —

- DIV → Unsigned division

- IDIV → Signed division

## 🔹 Operand ও Register এর নিয়ম

প্রতিটি division-এ “dividend” (যেটা ভাগ হবে) সবসময় double-width হয়,
অর্থাৎ যদি ভাগ করো 8-bit সংখ্যা দিয়ে, dividend হবে 16-bit,
যদি ভাগ করো 16-bit সংখ্যা দিয়ে, dividend হবে 32-bit,
ইত্যাদি।

| Division Size | Dividend Register | Divisor Operand | Quotient | Remainder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-bit | AX | 8-bit reg/mem | AL | AH |
| 16-bit | DX:AX | 16-bit reg/mem | AX | DX |
| 32-bit | EDX:EAX | 32-bit reg/mem | EAX | EDX |
| 64-bit | RDX:RAX | 64-bit reg/mem | RAX | RDX |

## 🔹 8-bit Division Example

👉 AX ÷ BL

MOV AL, NUMB      ; load dividend lower byte

MOV AH, 0         ; zero-extend to 16-bit

DIV BL            ; AX / BL

MOV QUOT, AL      ; save quotient

MOV REM, AH       ; save remainder

🔸 এখানে AX (16-bit) ভাগ হচ্ছে BL (8-bit) দিয়ে।

- ভাগফল (Quotient) AL-এ যায়

- ভাগশেষ (Remainder) AH-এ যায়

## 🔹 Signed Division Example

যদি signed সংখ্যা ব্যবহার করো, তবে IDIV ব্যবহার করতে হবে।
Signed সংখ্যা ভাগের আগে sign extension করতে হয়।

### উদাহরণ (16-bit signed division):

MOV AX, -100     ; dividend

MOV CX, 9        ; divisor

CWD              ; sign-extend AX → DX:AX

IDIV CX          ; signed divide

👉 ফলাফল:

- Quotient = AX = -11

- Remainder = DX = -1

## 🔹 32-bit Division (80386 and above)

এখানে dividend রাখা হয় EDX:EAX রেজিস্টারে।

MOV EAX, 100000

MOV EDX, 0

MOV ECX, 256

DIV ECX

👉 ফলাফল:

- Quotient = EAX

- Remainder = EDX

Signed হলে CDQ ব্যবহার করে sign-extend করতে হয়।

## 🔹 Division Errors

দুই ধরনের Error হতে পারে:

- Divide by Zero — divisor যদি 0 হয়

- Divide Overflow — quotient যদি রেজিস্টারে ফিট না করে

👉 এগুলিতে interrupt জেনারেট হয় (divide error interrupt)।

## 🔹 Rounding ও Fractional Remainder

Example 5–16 অনুযায়ী rounding করা হয় যদি remainder ≥ divisor/2 হয়।

DIV BL

ADD AH, AH

CMP AH, BL

JB NEXT

INC AL

NEXT:

আর fractional remainder পেতে AL কে 0 করে আবার divide করা হয়:

DIV BL

MOV ANSQ, AL

MOV AL, 0

DIV BL

MOV ANSR, AL

## 🔹 64-bit Division (Pentium 4+)

সবচেয়ে বড় ভাগ —

- Dividend: RDX:RAX

- Quotient: RAX

- Remainder: RDX

DIV RCX

; quotient → RAX

; remainder → RDX

চমৎকার 👏 — তুমি এখন division instruction-এর সব টেবিল (5–12 থেকে 5–15) অংশে চলে এসেছো।
এই অংশটা পুরোটা বোঝার জন্য নিচে আমি সহজ বাংলায় একটি সারাংশ ব্যাখ্যা + তুলনামূলক টেবিল আকারে সাজিয়ে দিচ্ছি 👇

## 🔹 Instruction Details (সহজ ব্যাখ্যা)

### 🟩 8-bit Division (Table 5–12)

| Example | Operation |
| --- | --- |
| DIV CL | AX ÷ CL → AL = quotient, AH = remainder (unsigned) |
| IDIV BL | AX ÷ BL → AL = quotient, AH = remainder (signed) |
| DIV BYTE PTR [BP] | AX ÷ [BP]-এর byte মান → AL = quotient, AH = remainder (unsigned) |

### 🟦 16-bit Division (Table 5–13)

| Example | Operation |
| --- | --- |
| DIV CX | DX:AX ÷ CX → AX = quotient, DX = remainder (unsigned) |
| IDIV SI | DX:AX ÷ SI → AX = quotient, DX = remainder (signed) |
| DIV NUMB | DX:AX ÷ NUMB (memory word) → AX = quotient, DX = remainder (unsigned) |

### 🟨 32-bit Division (Table 5–14)

| Example | Operation |
| --- | --- |
| DIV ECX | EDX:EAX ÷ ECX → EAX = quotient, EDX = remainder (unsigned) |
| IDIV DATA4 | EDX:EAX ÷ DATA4 (memory dword) → EAX = quotient, EDX = remainder (signed) |
| DIV DWORD PTR [EDI] | EDX:EAX ÷ [EDI] → EAX = quotient, EDX = remainder (unsigned) |

### 🟥 64-bit Division (Table 5–15)

| Example | Operation |
| --- | --- |
| DIV RCX | RDX:RAX ÷ RCX → RAX = quotient, RDX = remainder (unsigned) |
| IDIV DATA4 | RDX:RAX ÷ DATA4 (memory qword) → RAX = quotient, RDX = remainder (signed) |
| DIV QWORD PTR [RDI] | RDX:RAX ÷ [RDI] → RAX = quotient, RDX = remainder (unsigned) |

## ⚙️ Key Points (মনে রাখার বিষয়)

- Division-এর আগে dividend register-এর upper half 0 বা sign-extend করতে হয়।

  - Unsigned → MOV DX, 0 / MOV EDX, 0

  - Signed → CWD, CDQ, বা CQO

- Division by zero → Divide Error Interrupt

- Quotient বড় হয়ে গেলে (register overflow) → Divide Overflow Error

- DIV → unsigned arithmetic
IDIV → signed arithmetic

## 5.3;5.4;5.5;5.6