Chapter 15 Exercise

1. Compare the TCP header and the UDP header. List the fields in the TCP header that are not part of the UDP header. Give the reason for each missing field.

| Field in TCP not in UDP | Reason |
| --- | --- |
| Sequence Number | TCP is reliable and needs to order bytes correctly. UDP does not guarantee order. |
| Acknowledgment Number | TCP acknowledges received bytes for reliability; UDP does not. |
| Data Offset (Header Length) | TCP can have variable-length headers due to options; UDP header is fixed. |
| Reserved | For future use; not needed in simple UDP. |
| Control Flags (URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN) | TCP is connection-oriented, needs flags for setup, teardown, and control. UDP is connectionless. |
| Window Size | TCP uses flow control; UDP has no flow control. |
| Checksum (TCP has optional coverage for header + data) | UDP checksum is simpler, only for header + data; TCP uses checksum for reliability. |
| Urgent Pointer | Only meaningful if URG flag set; used for prioritizing some data. |
| Options | TCP supports optional features; UDP header is fixed. |

2. An IP datagram is carrying a TCP segment destined for address 130.14.16.17. The destination port address is corrupted and it arrives at destination 130.14.16.19. How does the receiving TCP react to this error?

TCP will not recognize the segment as belonging to any of its active connections, because port 130.14.16.19 does not have a TCP connection listening on the corrupted port. The segment will be discarded, and the OS may send an ICMP Destination Unreachable – Port Unreachable message back to the sender.

ফলাফল:

- TCP segment-টাকে ফেলে দেবে (discard করবে) — অর্থাৎ সেটার কোনো প্রসেসিং করবে না।

- এরপর অপারেটিং সিস্টেম (OS) একটি ICMP (Internet Control Message Protocol) বার্তা পাঠাবে প্রেরককে (sender-কে) —
এই বার্তার নাম:
"Destination Unreachable – Port Unreachable"

এর মানে:

গন্তব্য মেশিন পাওয়া গেছে, কিন্তু নির্দিষ্ট port-এ কোনো প্রোগ্রাম শুনছে না (no process is listening on that port)।

3. One ICMP message reports a destination port unreachable error. How can TCP detect the error in the destination port?

TCP itself cannot detect the port error directly; the ICMP message is generated by the receiving host. When the sender receives this ICMP message, it knows that the destination port is unreachable, indicating that no TCP connection exists on that port.

### 🔹 ব্যাখ্যা:

TCP নিজে থেকে destination port unreachable বুঝতে পারে না, কারণ TCP connection তৈরি করার আগে সে কেবল SYN packet পাঠায়।

যদি সেই SYN packet কোনো গন্তব্যে যায় যেখানে
👉 সেই port-এ কোনো process/listener নেই,
তাহলে গন্তব্য host (receiver) একটি ICMP (Internet Control Message Protocol) message পাঠায়:

“Destination Port Unreachable”

4. UDP is a message-oriented protocol. TCP is a byte-oriented protocol. If an application needs to protect the boundaries of its message, which protocol should be used, UDP or TCP?

Answer: UDP should be used.
Reason: UDP preserves message boundaries (datagrams), while TCP treats data as a continuous byte stream and does not preserve the original message boundaries.

5. What is the maximum size of the TCP header? What is the minimum size of the TCP header?

- Minimum: 20 bytes (no options, just the fixed fields)

- Maximum: 60 bytes (if maximum 40 bytes of options are used)

6. If the value of HLEN is 0111, how many bytes of options are included in the segment?

- HLEN is 4 bits and specifies the header length in 32-bit words.

- 0111 in binary = 7 → 7 × 4 bytes = 28 bytes total header length.

- Fixed TCP header = 20 bytes → Options = 28 − 20 = 8 bytes of options

7. Show the entries for the header of a TCP segment that carries a message from an FTP client to an FTP server. Fill the checksum field with 0s. Choose an appropriate ephemeral port number and the correct well-known port number. The length of data is 40 bytes.

Example header fields:

| Field | Value |
| --- | --- |
| Source Port | 49152 (example ephemeral port) |
| Destination Port | 21 (FTP) |
| Sequence Number | 1000 (example starting number) |
| Acknowledgment Number | 0 (if SYN) / depends on scenario |
| Data Offset | 5 (20 bytes TCP header) |
| Reserved | 0 |
| Flags | 000010 (SYN for connection setup) or appropriate flags |
| Window | 65535 (example) |
| Checksum | 0 |
| Urgent Pointer | 0 |
| Options | None (or as required) |

The data length is 40 bytes, so the segment carries 40 bytes after this header.

8. What can you say about the TCP segment in which the value of the control field is:

চল ধাপে ধাপে ঠিকভাবে দেখি 👇
TCP header-এর control field (6 bits) থাকে এই ক্রমে:

URG – ACK – PSH – RST – SYN – FIN

(বাম থেকে ডান দিকে — অর্থাৎ সবচেয়ে বাম bit হলো URG, আর সবচেয়ে ডান bit হলো FIN)

### 🔹 প্রশ্ন: “What can you say about the TCP segment in which the value of the control field is …?”

### ✅ সমাধান:

| Control Field (binary) | Active Flags | Meaning / Explanation |
| --- | --- | --- |
| a. 000000 | None | কোনো control flag নেই → সাধারণ data segment (no SYN, ACK, etc.). |
| b. 000001 | FIN | Connection termination request (sender বলে “I’m done sending data”). |
| c. 010001 | ACK + FIN | Connection termination acknowledgment — sender শেষবার data পাঠায় এবং ACK দেয়। |
| d. 000100 | RST | Connection reset → কোনো error বা invalid segment এর কারণে সংযোগ হঠাৎ বন্ধ করে দেয়। |
| e. 000010 | SYN | Connection establishment শুরু করতে ব্যবহৃত হয় (3-way handshake এর প্রথম ধাপ)। |
| f. 010010 | ACK + SYN | Connection establishment এর দ্বিতীয় ধাপ (SYN-ACK segment)। |

### 📘 Summary:

- 000000 → Normal data

- 000001 → FIN (Finish)

- 010001 → ACK + FIN

- 000100 → RST (Reset)

- 000010 → SYN (Synchronize)

- 010010 → SYN + ACK

- The following is a dump of a TCP header in hexadecimal format. (05320017 00000001 00000000 500207FF 00000000)₁₆
a. What is the source port number?
b. What is the destination port number?
c. What is the sequence number?
d. What is the acknowledgment number?
e. What is the length of the header?
f. What is the type of the segment?
g. What is the window size?

### 9(a). Source port number?

Answer: 1330 (0x0532)।

### 9(b). Destination port number?

Answer: 23 (0x0017)।

### 9(c). Sequence number?

Answer: 1 (0x00000001)।

### 9(d). Acknowledgment number?

Answer: 0 (0x00000000)।

### 9(e). Length of the header?

Data offset = 5 → header length = 5×4 = 20 bytes। (অর্থাৎ standard header, কোনো options নেই)

### 9(f). Type of the segment?

Flags low-6bits = 000010 → কেবল SYN সেট আছে → SYN (synchronize) segment (সাধারণত connection-initiation)।

### 9(g). Window size?

2047 (0x07FF)।

- The control field in a TCP segment is 6 bits. We can have 64 different combinations of bits. List some combinations that are valid.

নিচে কিছু সাধারণ ও অর্থপূর্ণ কম্বিনেশন দিলাম (বিট ক্রম: URG ACK PSH RST SYN FIN) — তবে মনে রেখো বাস্তবে bit order আমরা U A P R S F হিসেবে দেখেছি; নিচের টেবিলে আমি প্রতিটি কম্বিনেশনের নাম ও অর্থ দিলাম:

- 000000 → কোনও flag নেই (শুধু ডেটা)

- 000001 → FIN (connection close request)

- 000010 → SYN (start connection)

- 000100 → RST (reset connection)

- 001000 → PSH (push — দ্রুত অ্যাপ্লিকেশনকে ডেলিভার)

- 010000 → ACK (acknowledgement valid)

- 100000 → URG (urgent pointer valid)

- 010010 → SYN + ACK (SYN-ACK; handshake second step)

- 010001 → ACK + FIN (FIN acknowledged / close with ACK)

- 010100 → ACK + RST (ACK and RST — অস্বাভাবিক কিন্তু বাইনারি ভাবে সম্ভব)

- 011000 → ACK + PSH (data + immediate delivery acknowledgement)

- 100010 → URG + SYN (অস্বাভাবিক কিন্তু সম্ভব; অর্থাৎ urgent + sync)

- To make the initial sequence number a random number, most systems start the counter at 1 during bootstrap and increment the counter by 64,000 every half second. How long does it take for the counter to wrap around?

পরিসংখ্যান: counter বাড়ে 64,000 প্রতি 0.5 সেকেন্ডে → অর্থাৎ 128,000 বাইট (বা ইউনিট) প্রতি সেকেন্ড।
Sequence number স্পেস = 32-bit → মোট = 2^{32} = 4,294,967,296।

সময় = 4,294,967,296 ÷128,000 সেকেন্ড
= 33,554.432 সেকেন্ড

একে ঘন্টা:মিনিট:সেকেন্ড এ রূপান্তর করলে:

- 33,554.432 s = 9 ঘণ্টা 19 মিনিট 14.432 সেকেন্ড

Answer: প্রায় 9 ঘন্টা 19 মিনিট 14.43 সেকেন্ড এ counter পুরোপুরি wrap-around করে (≈ 9.32 ঘন্টা)।

- In a TCP connection, the initial sequence number at the client site is 2,171. The client opens the connection, sends only one segment carrying 1,000 bytes of data, and closes the connection. What is the value of the sequence number in each of the following segments sent by the client?
a. The SYN segment?
b. The data segment?
c. The FIN segment?

### Step 1: SYN segment

- SYN segment ব্যবহার করে connection খোলে → sequence number = ISN = 2,171

- SYN নিজেই 1 sequence number গ্রহণ করে।

✅ Answer (a): 2,171

### Step 2: Data segment

- SYN-এর পর sequence number এক বাড়ানো হয় → 2,171 + 1 = 2,172

- ডেটা segment length = 1,000 bytes

- TCP sequence number এই ডেটার প্রথম byte-এর জন্য লেখা হয়

✅ Answer (b): 2,172

- ডেটা segment শেষ হওয়ার পর next sequence number = 2,172 + 1,000 = 3,172

### Step 3: FIN segment

- FIN নিজেও 1 sequence number ব্যবহার করে

- তাই FIN segment-এর sequence number = 3,172 (ডেটার পরবর্তী byte)

✅ Answer (c): 3,172

- In a connection, the value of cwnd is 3,000 and the value of rwnd is 5,000. The host has sent 2,000 bytes, which have not been acknowledged. How many more bytes can be sent?

### শ্নের শর্ত:

- cwnd (congestion window) = 3,000 bytes

- rwnd (receiver window) = 5,000 bytes

- already unacknowledged bytes = 2,000 bytes

আমাদের বের করতে হবে আর কত bytes পাঠানো যাবে।

### ধাপ ১: TCP transmission সীমা

TCP-এ sender শুধু সেই পরিমাণ data পাঠাতে পারে যা নীচের সীমার মধ্যে আছে:

Sendable bytes=min(cwnd,rwnd)−unacknowledged bytes

### ধাপ ২: Apply the formula

- Minimum window:

min(cwnd,rwnd)=min(3000,5000)=3000 bytes

- Subtract unacknowledged bytes:

Sendable bytes=3000−2000=1000 bytes

### ✅ Answer:

1000 bytes আরও পাঠানো যাবে।

- TCP opens a connection using an initial sequence number (ISN) of 14,534. The other party opens the connection with an ISN of 21,732.
a. Show the three TCP segments during the connection establishment.
b. Show the contents of the segments during the data transmission if the initiator sends a segment containing the message “Hello dear customer” and the other party answers with a segment containing “Hi there seller.”
c. Show the contents of the segments during the connection termination.

## প্রশ্নের শর্ত:

- Client ISN = 14,534

- Server ISN = 21,732

- Client sends: "Hello dear customer" (20 bytes)

- Server replies: "Hi there seller" (15 bytes approx)

## a. TCP 3-way Handshake (Connection Establishment)

TCP connection খুলতে তিনটি segment পাঠানো হয়:

| Step | Sender | Segment | Sequence Number | Acknowledgment Number | Flags |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Client | SYN | 14,534 | – | SYN |
| 2 | Server | SYN-ACK | 21,732 | 14,535 | SYN + ACK |
| 3 | Client | ACK | 14,535 | 21,733 | ACK |

ব্যাখ্যা:

- SYN segment নিজেই 1 sequence number ব্যবহার করে → next seq = 14,534 + 1 = 14,535

- Server SYN-ACK → server নিজের ISN 21,732 দিয়ে শুরু করে এবং client এর ISN+1 acknowledge করে

- Client শেষ ACK segment পাঠায় → sequence number = 14,535, acknowledgment = 21,733

## b. Data Transmission

Step 1: Client sends "Hello dear customer"

- Data length = 20 bytes

- Sequence Number = 14,535 (previous ACK)

- Acknowledgment Number = 21,733 (from handshake)

- Flags = ACK

Step 2: Server replies "Hi there seller"

- Data length = 15 bytes

- Sequence Number = 21,733 (previous ACK)

- Acknowledgment Number = 14,535 + 20 = 14,555

- Flags = ACK

Timeline Table (Data Phase):

| Sender | Segment | Sequence Number | Acknowledgment Number | Flags | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Client | Data | 14,535 | 21,733 | ACK | "Hello dear customer" (20 bytes) |
| Server | Data | 21,733 | 14,555 | ACK | "Hi there seller" (15 bytes) |

## c. Connection Termination (4-way termination)

TCP-এ connection close করার জন্য 4টি segment লাগে:

| Step | Sender | Segment | Sequence Number | Acknowledgment Number | Flags |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Client | FIN | 14,555 | 21,748 | FIN + ACK |
| 2 | Server | ACK | 21,748 | 14,556 | ACK |
| 3 | Server | FIN | 21,748 | 14,556 | FIN + ACK |
| 4 | Client | ACK | 14,556 | 21,749 | ACK |

ব্যাখ্যা:

- Client FIN → sequence number = last byte + 1 = 14,555

- Server ACK → acknowledge client FIN → ACK = 14,556

- Server FIN → server নিজের last byte + 1 = 21,748

- Client ACK → acknowledge server FIN → ACK = 21,749

### চিত্র/Timeline summary (sequence numbers সহ)

Handshake:

Client → SYN(14,534) → Server

Server → SYN-ACK(21,732, ACK=14,535) → Client

Client → ACK(14,535, ACK=21,733) → Server

Data Transmission:

Client → Data(14,535-14,554) → Server ("Hello dear customer")

Server → Data(21,733-21,747) → Client ("Hi there seller")

Connection Termination:

Client → FIN(14,555) → Server

Server → ACK(14,556) → Client

Server → FIN(21,748) → Client

Client → ACK(21,749) → Server

- A client uses TCP to send data to a server. The data consist of 16 bytes. Calculate the efficiency of this transmission at the TCP level (ratio of useful bytes to total bytes). Calculate the efficiency of transmission at the IP level. Assume no options for the IP header. Calculate the efficiency of transmission at the data link layer. Assume no options for the IP header and use Ethernet at the data link layer.

## 🧩 প্রশ্নটা আসলে কী বলছে?

তুমি TCP দিয়ে 16 bytes data পাঠাচ্ছো।
প্রশ্ন বলছে —
এই ডাটাটা পাঠানোর সময় TCP, IP, আর Ethernet (data link) লেয়ারে কতটা “extra data” যোগ হয় — এবং মূল ডাটা (16 bytes)-এর তুলনায় পুরো প্যাকেটের কত অংশ “useful”, মানে আসল ডাটাটা।

এইটাই বলে Efficiency (দক্ষতা)।

Efficiency = (Useful Data ÷ Total Data Sent) × 100%

## ⚙️ এখন দেখি ধাপে ধাপে 👇

### 🔹 1️⃣ TCP Layer:

TCP header = 20 bytes (কোনো option ধরা হয়নি)
Data = 16 bytes

Total = 20 + 16 = 36 bytes

তাহলে Efficiency:
[
= \frac{16}/{36} × 100 = 44.44%
]

🟩 TCP লেয়ারে দক্ষতা = 44.44%
মানে — 36 bytes পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আসল ডাটা ছিল শুধু 16 bytes।

### 🔹 2️⃣ IP Layer:

IP header = 20 bytes
TCP segment = 36 bytes

Total = 20 + 36 = 56 bytes

Efficiency:
[
= \frac{16}/{56} × 100 = 28.57%
]

🟩 IP লেয়ারে দক্ষতা = 28.57%
এখন IP আরও কিছু হেডার যোগ করায়, মোট 56 bytes হয়েছে।

### 🔹 3️⃣ Data Link (Ethernet) Layer:

Ethernet header + trailer = 18 bytes
(IP datagram = 56 bytes)

Total = 56 + 18 = 74 bytes

Efficiency:

= {16}/{74} × 100 = 21.62%

🟩 Data link লেয়ারে দক্ষতা = 21.62%

- TCP is sending data at 1 megabyte per second. If the sequence number starts with 7,000, how long does it take before the sequence number goes back to zero?

একদম সহজভাবে ধাপে ধাপে বুঝাই 👇

## 🧩 প্রশ্নটা কী বলছে?

TCP Sequence Number হলো 32-bit-এর একটি কাউন্টার,
যেটা প্রতিটি byte পাঠানোর সাথে এক করে বাড়ে।
মানে —
তুমি যদি 1 byte পাঠাও, sequence number 1 বাড়ে।

TCP-তে Sequence Number সর্বোচ্চ যায়:
[
2^{32} = 4,294,967,296
]
তারপর আবার ০ তে ফিরে আসে (wrap around)।

## 🔹 দেওয়া আছে:

- Data sending rate = 1 megabyte per second (1 MB/s)

- 1 MB = ( 1,000,000 ) bytes (decimal ধরে নিচ্ছি)

- Initial sequence number = 7000 (শুধু শুরুর মান — আমাদের গণনায় কোনো পার্থক্য করবে না, কারণ wrap-around পুরো 32-bit ঘুরে আসে)

## ⚙️ এখন হিসাব করি

TCP sequence number wrap হবে যখন মোট পাঠানো bytes হবে ( 2^{32} ) ।

সুতরাং সময় লাগবে ⏱️
[
\text{Time} = {4,294,967,296 bytes /1,000,000 { bytes/sec}}
]

[
= 4294.967296 \text{ seconds}
]

এটা মিনিটে রূপান্তর করলে:
[
4294.97 ÷ 60 ≈ 71.58 \text{ minutes}
]

আর ঘণ্টায়:
[
71.58 ÷ 60 ≈ 1.19 \text{ hours}
]

- A TCP connection is using a window size of 10,000 bytes and the previous acknowledgment number was 22,001. It receives a segment with acknowledgment number 24,001 and window size advertisement of 12,000. Draw a diagram to show the situation of the window before and after.

## 🧩 প্রশ্নের মূল তথ্য

- আগের Acknowledgment Number (AckNo) = 22,001
👉 অর্থাৎ, byte 22,000 পর্যন্ত সঠিকভাবে পাওয়া গেছে।

- আগের Window Size = 10,000 bytes
👉 মানে, sender একসাথে সর্বোচ্চ 10,000 byte পাঠাতে পারবে, অর্থাৎ window = [22,001 → 32,000]।

- নতুন Acknowledgment Number = 24,001
👉 মানে, byte 22,001 → 24,000 পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

- নতুন Window Size = 12,000 bytes

## 🔹 Step 1: Window-এর ধারণা (Before)

| অবস্থান | মানে |
| --- | --- |
| Last Acknowledged Byte = 22,000 | যতদূর পর্যন্ত receiver নিশ্চিত করেছে |
| Window Size = 10,000 bytes | sender একসাথে 10,000 byte পাঠাতে পারে |
| Send Window Range = [22,001 → 32,000] | পাঠানোর অনুমোদিত range |

## 🔹 Step 2: New Acknowledgment আসার পর

Receiver এখন জানাচ্ছে:

- "আমি 24,000 byte পর্যন্ত পেয়ে গেছি"

- "এখন আমার নতুন window size = 12,000 bytes"

তাহলে নতুন Send Window হবে:

| অবস্থান | মানে |
| --- | --- |
| New ACKed Byte = 24,000 |  |
| New Window Size = 12,000 bytes |  |
| New Send Window Range = [24,001 → 36,000] |  |

- A window holds bytes 2,001 to 5,000. The next byte to be sent is 3,001. Draw a figure to show the situation of the window after the following two events.
a. An ACK segment with the acknowledgment number 2,500 and window size advertisement 4,000 is received.
b. A segment carrying 1,000 bytes is sent.

## 🔹 প্রাথমিক অবস্থা (Before any event)

Window Range: 2,001 → 5,000
মানে sender বর্তমানে 2,001 থেকে 5,000 পর্যন্ত byte পাঠাতে পারবে।
Next byte to send = 3,001

তাহলে এর মানে:

- 2,001 → 3,000: ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু এখনো ACK পাওয়া যায়নি।

- 3,001 → 5,000: এখনো পাঠানো বাকি (ready to send)।

চিত্রে দেখা যাক:

Before:

|<------ Sent but unACKed ------>|<---- Not yet sent ----->|

2001                       3000 3001                     5000

## 🔹 (a) Event 1: ACK segment received

ACK Number = 2,500, New Window Size = 4,000

এর মানে কী?

- Receiver এখন পর্যন্ত 2,499 পর্যন্ত ডেটা পেয়েছে।

- তাই 2,001 → 2,499 পর্যন্ত acknowledged (confirmed received)।

- এখন sender-এর window "slide" করবে।

- নতুন window size = 4,000 bytes ⇒ Receiver এখন 2,500 থেকে 6,499 পর্যন্ত ডেটা নিতে পারবে।

তাহলে নতুন window হবে:

New Send Window after ACK:

|<----------- 4,000 bytes ----------->|

2500                               6499

ACK এর কারণে window 499 bytes সামনে সরে গেছে।

চিত্রে দেখা যাক (ACK পাওয়ার পর):

After (a):

[ACKED]        [UnACKED]             [Available to Send]

2001----2499 | 2500----3000 | 3001----------------6499

## 🔹 (b) Event 2: A segment of 1,000 bytes is sent

Next byte to send ছিল 3,001 → তাই sender এখন 3,001 থেকে 4,000 পর্যন্ত পাঠিয়ে দিলো।

এরপর:

- 3,001 → 4,000: এখন “sent but unACKed”।

- Window-এর 4,001 → 6,499 পর্যন্ত এখনো পাঠানো বাকি।

চিত্রে দেখা যাক:

After (b):

[ACKED]        [UnACKED (sent)]          [Not yet sent]

2001----2499 | 2500---------4000 | 4001--------------6499

- A TCP connection is in the ESTABLISHED state. The following events occur one after another:
a. A FIN segment is received.
b. The application sends a “close” message.
What is the state of the connection after each event? What is the action after each event?

ঠিক আছে, নিচে ধাপে ধাপে সহজভাবে ব্যাখ্যা করছি 👇

### 🔹 Step a:

Event: FIN segment পাওয়া গেছে (অর্থাৎ অপর প্রান্ত connection বন্ধ করতে চায়)।
TCP State Change:
ESTABLISHED → CLOSE-WAIT
Action:
ACK পাঠায় (FIN acknowledge করে), কিন্তু নিজে connection বন্ধ করে না এখনো।

### 🔹 Step b:

Event: Application “close” পাঠায় (অর্থাৎ নিজের দিক থেকেও বন্ধ করতে চায়)।
TCP State Change:
CLOSE-WAIT → LAST-ACK
Action:
FIN segment পাঠায় (নিজের দিক থেকেও বন্ধের অনুরোধ পাঠায়)।

- A TCP connection is in the ESTABLISHED state. The following events occur one after another:
a. The application sends a “close” message.
b. An ACK segment is received.
What is the state of the connection after each event? What is the action after each event?

ঠিক আছে 👇

### 🔹 Step (a)

Event: Application “close” পাঠায় (নিজের দিক থেকে connection বন্ধ করতে চায়)।
TCP State Change:
ESTABLISHED → FIN-WAIT-1
Action:
FIN segment পাঠায়।

### 🔹 Step (b)

Event: অপর দিক থেকে ACK segment পাওয়া যায় (মানে, FIN acknowledgment এসেছে)।
TCP State Change:
FIN-WAIT-1 → FIN-WAIT-2
Action:
কোনো নতুন segment পাঠায় না — শুধু অপর দিকের FIN এর অপেক্ষায় থাকে।

সংক্ষেপে:

| Event | State Change | Action |
| --- | --- | --- |
| (a) App sends “close” | ESTABLISHED → FIN-WAIT-1 | Send FIN |
| (b) Receive ACK | FIN-WAIT-1 → FIN-WAIT-2 | Wait for FIN from peer |

- A host has no data to send. It receives the following segments at the times shown (hour:minute:second:milliseconds after midnight). Show the acknowledgments sent by the host.
a. Segment 1 received at 0:0:0:000.
b. Segment 2 received at 0:0:0:027.
c. Segment 3 received at 0:0:0:400.
d. Segment 4 received at 0:0:1:200.
e. Segment 5 received at 0:0:1:208.

খুব ভালো — একদম স্পষ্টভাবে বাংলা-তে বোঝাই।

ধরি: হোস্ট কোনো ডেটা পাঠায় না, তাই ACK শুধু নিজে থেকেই পাঠাবে। TCP এর সাধারণ delayed ACK নিয়ম গ্রহণ করছি:

- হোস্ট ২০০ ms (0.200 সেক) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে কোনো ডেটা বা দ্বিতীয় সেগমেন্টের জন্য, এবং যদি দ্বিতীয় পূর্ণ-আকার সেগমেন্ট আগে আসে → তখনই তৎক্ষণাত ACK পাঠায়।

- নাহলে টাইমার মেয়াদ শেষে (২০০ ms) একটা ACK পাঠায়।
(এছাড়া বিশেষ অবস্থা — আউট-অফ-অর্ডার, SYN/FIN ইত্যাদি → তৎক্ষণাত ACK লাগে; এখানে এমন কিছু ধরা হয়নি)

তাহলে প্রতিটি ইনকামিং সেগমেন্ট এবং ACK পাঠানোর সময় হবে:

- Segment 1 এসেছে — 0:0:0:000 এ।
→ হোস্ট 200 ms টাইমার শুরু করে (অপেক্ষা করবে 0:0:0:200 পর্যন্ত)।

- Segment 2 এসেছে — 0:0:0:027 এ (27 ms এর মধ্যে)।
→ এটা দ্বিতীয় সেগমেন্ট টাইমারের মধ্যে এসেছে, তাই হোস্ট তৎক্ষণাত একটি ACK পাঠায় যা দুটো সেগমেন্টকে cumulative acknowledge করে।
ACK পাঠানোর সময়: 0:0:0:027 (এই ACK acknowledges segment1 ও segment2)।

- Segment 3 এসেছে — 0:0:0:400 এ।
→ কোনো ACK পেন্ডিং নেই (আগের ACK ইতিমধ্যেই পাঠানো), তাই হোস্ট আবার 200 ms টাইমার চালায় (0:0:0:600 পর্যন্ত)।
0:0:0:600 এ টাইমার এক্সপায়ার করলে ACK পাঠায় (কোনো দ্বিতীয় সেগমেন্ট 0:0:0:600 এর আগে আসেনি)।
ACK পাঠানোর সময়: 0:0:0:600 (এই ACK acknowledges segment3)।

- Segment 4 এসেছে — 0:0:1:200 এ (1.200 s)।
→ নতুন টাইমার শুরু করে 200 ms (তাদের 1.400 পর্যন্ত)।

- Segment 5 এসেছে — 0:0:1:208 এ (1.208 s), অর্থাৎ 8 ms এর মধ্যে দ্বিতীয় সেগমেন্ট এলো।
→ দ্বিতীয় সেগমেন্ট টাইমারের ভিতরে এলে হোস্ট তৎক্ষণাত ACK পাঠায়, যা segment4 ও segment5—উভয়কেই cumulative acknowledge করবে।
ACK পাঠানোর সময়: 0:0:1:208 (ACK for segment4+5)।

## সংক্ষিপ্ত উত্তর (সরাসরি তালিকা)

- ACK at 0:0:0:027 → acknowledges Segment 1 & 2.

- ACK at 0:0:0:600 → acknowledges Segment 3.

- ACK at 0:0:1:208 → acknowledges Segment 4 & 5.

- A host sends five packets and receives three acknowledgments. The time is shown as hour:minute:seconds.
a. Segment 1 was sent at 0:0:00.
b. Segment 2 was sent at 0:0:05.
c. ACK for segments 1 and 2 received at 0:0:07.
d. Segment 3 was sent at 0:0:20.
e. Segment 4 was sent at 0:0:22.
f. Segment 5 was sent at 0:0:27.
g. ACK for segments 1 and 2 received at 0:0:45.
h. ACK for segment 3 received at 0:0:65.
Calculate the values of RTTM, RTTS, RTTD, and RTO if the original RTO is 6 seconds. Did the sender miss the retransmission of any segment? Show which segments should have been retransmitted and when. Rewrite the events including the retransmission time.

- Show the contents of a SACK option to be sent if a host has received bytes 2,001 to 3,000 in order. Bytes 4,001 to 6,000 are out of order, and bytes 3,501 to 4,000 are duplicate.

- Show a congestion control diagram like Figure 15.37 using the following scenario. Assume a maximum window size of 64 segments.
a. Three duplicate ACKs are received after the fourth RTT.
b. A time-out occurs after the sixth RTT.

- Show the transition diagrams (FSMs) for simultaneous-close scenario (See Figure 15.19).

- Show the transition diagrams (FSMs) for denying-a-connection scenario (See Figure 15.20).

- Show the transition diagrams (FSMs) for aborting-a-connection scenario (See Figure 15.21).

- In a send window, Sf = 401 and Sn = 701. If window size is 1,000 bytes, show the send window before and after the station receives an ACK segment with ackNo = 601 and rwnd = 700. Ignore congestion control. Does this situation means shrinking the window?

## 🔹 দেওয়া তথ্য:

- Sf (send base / first unacknowledged byte) = 401

- Sn (next byte to send) = 701

- Window size (rwnd before ACK) = 1000 bytes
অর্থাৎ sender এখন সর্বোচ্চ 1000 byte পর্যন্ত পাঠাতে পারে acknowledgment না পেয়েও।

### 🟦 1️⃣ Before receiving the ACK:

Window size = 1000 bytes
অতএব sender-এর অনুমোদিত range:

Allowed range = Sf → Sf + rwnd = 401 → (401 + 999) = 1400

মানে:

- 401 → 700: ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে (sent but not yet ACKed)

- 701 → 1400: এখনো পাঠানো বাকি (can be sent)

চিত্রে দেখা যাক 👇

Before ACK:

|<------ Sent but unACKed ------>|<------ Not yet sent ------>|

401                           700 701                      1400

### 🟩 2️⃣ After receiving ACK (ackNo = 601, rwnd = 700):

ACK number = 601 মানে:

- Receiver 600 পর্যন্ত byte পেয়েছে ✅

- তাই Sf = 401 → 600 এখন acknowledged

- নতুন Sf = 601

নতুন window size (rwnd) = 700 bytes

তাহলে নতুন অনুমোদিত range হবে:

New range = 601 → (601 + 699) = 1300

চিত্রে দেখা যাক 👇

After ACK:

|<-- ACKED -->|<-- Still unACKED -->|<---- Available to send ---->|

401------600 | 601------700 | 701-----------------------1300

### 🟥 3️⃣ Shrinking the window check:

পুরনো window end ছিল 1400,
নতুন window end হলো 1300।

✅ যেহেতু window-এর শেষ সীমা 1400 → 1300 এ নেমে এসেছে,
তাই এটাকে বলা হয় window shrinking।

### 🟨 Final Answer Summary

| বিষয় | মান |
| --- | --- |
| Before ACK | Sf = 401, Sn = 701, Window = 1000 bytes → Range: 401–1400 |
| After ACK | Sf = 601, Sn = 701, Window = 700 bytes → Range: 601–1300 |
| Shrinking? | ✅ হ্যাঁ, window ছোট হয়েছে (1400 → 1300) |

- Draw a figure similar to Figure 15.25 for the following scenario (ignore error control and congestion control):
a. Time 1: The client sends a SYN segment with seqNo = 301.
b. Time 2: The server sets its buffer size to 2,000 bytes.
c. Time 3: The server acknowledges the SYN segment.
d. Time 4: The client sends a segment of 300 bytes in the SYN + ACK segment.
e. Time 5: The client sends a segment of 400 bytes.
f. Time 6: The server process pulls 400 bytes.
g. Time 7: The server sends an ACK.
h. Time 8: The client sends a segment of 300 bytes.
i. Time 9: The server process pulls 300 bytes.
j. Time 10: The server sends an ACK.

- Show time-line diagram for the following scenario (similar to Figure 15.29):
a. The client sends a segment carrying bytes 1,401 to 1,700, which arrives at the server site.
b. The server sends a segment carrying bytes 2,001 to 2,100 and acknowledging the first segment from the client, which arrives.
c. The client sends a segment carrying bytes 1,701 to 1,900 and acknowledging the segment received, but the segment is lost.
d. The client sends a segment carrying bytes 1,901 to 2,100, but the segment is lost.
e. Time out occurs at the client site.
f. The client resends a segment in response to time-out; this packet arrives.
g. The server sends an acknowledgment after ACK-delaying timer expires.
h. Another time-out occurs at the client site.
i. The client resends a segment in response to time-out, which arrives at the server.
j. The server sends an acknowledgment after ACK-delaying timer expires.

- Redraw the time-line diagram of Figure 15.34 that allows the server to delay acknowledgements and send one ACK for each full cwnd window worth of data.