## 🧠 DMA (Direct Memory Access) কী?

DMA (Direct Memory Access) হলো এমন একটি সিস্টেম বা হার্ডওয়্যার মেকানিজম যা কোনো I/O ডিভাইস (যেমন — Disk, Sound card, Network card ইত্যাদি) কে মেমোরিতে সরাসরি ডেটা পড়া বা লেখা করার সুযোগ দেয় CPU বা Core-এর সাহায্য ছাড়াই।

👉 সহজভাবে বললে:
DMA থাকলে CPU কে আর ডেটা ট্রান্সফার করার ঝামেলা পোহাতে হয় না।
DMA সরাসরি Memory ↔ I/O Device এর মধ্যে ডেটা পাঠায় বা নেয়।

## ⚙️ DMA ব্যবহারের সুবিধা

- CPU সময় বাঁচে (Saves Core MIPS)
➤ DMA ডেটা ট্রান্সফার করে, তাই CPU অন্য কাজ (যেমন: গণনা, প্রসেসিং) চালিয়ে যেতে পারে।

- কম বিদ্যুৎ খরচ (Saves Power)
➤ DMA-এর সার্কিট অনেক সহজ, তাই CPU তুলনায় কম পাওয়ার ব্যবহার করে।

- কম রেজিস্টার প্রয়োজন (Saves Pointers)
➤ DMA ডেটা অ্যাড্রেস ট্র্যাক করতে নিজস্ব কাউন্টার ও রেজিস্টার ব্যবহার করে, CPU-এর AGU (Address Generation Unit) লাগে না।

- Block size restriction নেই
➤ Core AGU-এর মতো নির্দিষ্ট block size (modulo block) নিয়ে DMA-র কোনো বাধা নেই।

## 🔄 DMA কিভাবে কাজ করে?

সাধারণত, CPU এবং DMA একই bus (address/data bus) শেয়ার করে।
তখন যদি DMA ডেটা ট্রান্সফার শুরু করে, CPU কে এক/দুই ক্লক সাইকেল অপেক্ষা করতে হয়।
এটা পারফরম্যান্স কমিয়ে দেয়।

👉 কিন্তু DSP56300 প্রসেসরে,
DMA-এর জন্য আলাদা internal address ও data bus দেওয়া আছে।
ফলে CPU এবং DMA একই সময়ে (same clock cycle) একসাথে কাজ করতে পারে, যদি তারা ভিন্ন মেমোরি পার্টিশন ব্যবহার করে।

## 💾 DMA কী কী ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে?

DMA শুধু I/O ↔ Memory না, বরং নিচের সব ধরনের ট্রান্সফার করতে পারে 👇

| Transfer Type | Description | প্রতি Word ট্রান্সফারে Clock Cycle |
| --- | --- | --- |
| Internal → Internal Memory | ভিতরের মেমোরির মধ্যে | 2 |
| Internal ↔ External Memory | ভিতর ↔ বাইরের মেমোরি | 2 + wait states |
| External → Internal I/O | বাইরের মেমোরি থেকে I/O | 2 + wait states |
| Internal ↔ Internal I/O | ভিতরের মেমোরি ↔ I/O | 2 |

📝 Wait State মানে — বাইরের মেমোরি বা I/O থেকে ডেটা আসতে সময় লাগে, তাই অতিরিক্ত clock cycle দরকার হয়।

## 🧩 DMA Addressing Modes

DMA-তে ডেটা ট্রান্সফার এক, দুই, বা তিন dimension (1D, 2D, 3D) এর হতে পারে।

যেমন:

- 1D: Linear buffer (সাধারণ ডেটা লিস্ট)

- 2D: Matrix (যেমন image বা table data)

- 3D: Multi-layer data (যেমন video frames)

এছাড়া, DMA Circular buffer (round memory area) বা Strided buffer (gap সহ address access) তৈরি করতে পারে।

## 🔢 DMA Channels

DSP56300 প্রসেসরে আছে ৬টা DMA channel:

DMA Channel 0 → DMA Channel 5

প্রতিটা Channel স্বাধীনভাবে কাজ করে (নিজস্ব source, destination, counter, control আছে),
তবে কিছু common resource (যেমন offset register) শেয়ার করে।

### প্রতিটি DMA channel-এর রেজিস্টার

| Register | কাজ |
| --- | --- |
| DSR (DMA Source Address Register) | কোথা থেকে ডেটা পড়বে |
| DDR (DMA Destination Address Register) | কোথায় ডেটা লিখবে |
| DCO (DMA Counter) | কয়টা ডেটা ট্রান্সফার হবে |
| DCR (DMA Control Register) | Channel-এর কাজ কিভাবে চলবে, সেটার নিয়ন্ত্রণ |

🔹 Channel গুলো হলো: DSR0–5, DDR0–5, DCO0–5, DCR0–5

## 🧮 Common (Shared) DMA Registers

এগুলো সব DMA channel একসাথে ব্যবহার করে 👇

| Register | কাজ |
| --- | --- |
| DOR (DMA Offset Register) | Address offset নির্ধারণ করে (special addressing mode-এ লাগে) |
| DSTR (DMA Status Register) | সব DMA channel-এর বর্তমান অবস্থা দেখায় (read-only) |

## 🚀 DMA Trigger এবং Priority

- DMA Channel গুলো শুরু (trigger) হতে পারে:

  - Interrupt signal দিয়ে

  - Peripheral action (যেমন ADC, Timer)

  - অন্য DMA event দিয়ে

- প্রতিটি Channel-এর Priority আলাদা হতে পারে
(মানে — কে আগে data move করবে সেটা নির্ধারিত হয়)।

## 🔚 সারসংক্ষেপ

| বিষয় | ব্যাখ্যা |
| --- | --- |
| DMA কী করে | CPU ছাড়াই Memory ↔ I/O তে data transfer করে |
| কেন দরকার | দ্রুত, কম পাওয়ার, ও CPU লোড কম |
| DSP56300 DMA-এর বিশেষত্ব | আলাদা data bus, ৬টি independent channel, 3D transfer |
| Register | DSR, DDR, DCO, DCR (প্রতি channel) + DOR, DSTR (common) |
| Performance | CPU ও DMA একসাথে parallel কাজ করতে পারে |

## 🧠 10.1 DMA Operational Overview

DMA (Direct Memory Access) মানে হলো — CPU ছাড়াই memory ↔ I/O device এর মধ্যে ডেটা ট্রান্সফার করা।
এই সেকশনে মূলত বোঝানো হয়েছে DMA কীভাবে address করে, trigger নেয়, এবং data move করে।

## ⚙️ 10.1.1 Basic Address Modes

DMA কতভাবে ডেটা স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করে 👇

| Mode | ব্যাখ্যা |
| --- | --- |
| Constant Addressing | একটাই address ব্যবহার করে সব ডেটা ট্রান্সফার হয়। সাধারণত I/O ডিভাইসের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, যেগুলোর একটিমাত্র রেজিস্টার address থাকে (যেমন UART data register)। |
| One-dimensional (1D) | পরপর মেমোরি লোকেশনে এক লাইনে data থাকে। যেমন: একটা array [A0, A1, A2, A3, ...] |
| Two-dimensional (2D) | রো-কলামের মতো data table থাকে। প্রতিটি row এর মাঝে fixed gap (stride) থাকে। যেমন: image data বা matrix table। |
| Three-dimensional (3D) | বহু table বা layer একসাথে memory তে থাকে — যেমন video frame data বা multi-layer buffer। |

### 🧩 Counter Register এর ভূমিকা

DMA Channel-এর একটি counter register (DCO) থাকে, যা ঠিক করে দেয় কয়টা data word ট্রান্সফার হবে।

- Counter register টা 24-bit।

- Multi-dimensional data হলে counter কে ভাগ করা হয়:

  - 1D → একটাই counter field

  - 2D → দুইটা field (row এবং column)

  - 3D → তিনটা field (plane, row, column)

যখন counter 0 তে পৌঁছায়, তখন DMA পুরো block transfer শেষ করে।

✅ এই “block transfer” মানে হলো সম্পূর্ণ ডেটা ব্লক একবারে মেমোরি থেকে সরানো।

## 🌀 10.1.2 Special Address Modes

DMA-র counter এবং offset register এর মান পরিবর্তন করে কিছু special addressing mode বানানো যায় 👇

| Mode | ব্যাখ্যা |
| --- | --- |
| Circular Buffer | DMA এমনভাবে কাজ করে যেন শেষ address-এর পর আবার শুরুতে ফিরে আসে। (যেমন: ring buffer বা audio stream buffer)। এটা করতে negative offset ব্যবহার হয়। |
| Linear Buffer with non-unit stride | প্রতিটি data এর মাঝে gap থাকে। উদাহরণ: প্রতিবার 1 address না বাড়িয়ে 3 address পরের data নেয়া (byte packing ক্ষেত্রে)। |
| Larger field width (concatenated fields) | 3D counter-এর দুইটা field কে একত্রে করে বড় counter বানানো হয়, offset=1 দিয়ে। ফলে বেশি range-এর data একসাথে handle করা যায়। |

## 🔄 10.1.3 Unmatched Source & Destination Dimensions

DMA-র source (যেখান থেকে data নেয়) এবং destination (যেখানে লিখে) এর dimension আলাদা হতে পারে।

📘 উদাহরণ:

- Source: 3D matrix

- Destination: 1D buffer

👉 DMA তখন 3D matrix থেকে একে একে data নেয় এবং একই 1D জায়গায় বারবার লেখে।

🧮 এক্ষেত্রে DMA একই counter register ব্যবহার করে —

- বড় dimension দিক (3D) counter এর mode নির্ধারণ করে।

- ছোট দিক (1D/2D) counter-এর নিচের field ব্যবহার করে।

- ছোট দিকের address শেষ হলে negative offset দিয়ে আবার শুরুতে ফিরে আসে (wrap-around)।

🔁 এই wrap-around circular buffer এর মতো কাজ করে।

## 🧲 10.1.4 DMA Triggers (Request Sources)

DMA Channel কবে data ট্রান্সফার শুরু করবে সেটা নির্ভর করে Trigger Source এর উপর।
এটা হতে পারে hardware trigger বা software trigger।

### ⚙️ Hardware Triggers:

- External interrupt pins (IRQA–IRQD) — বাইরে থেকে সিগন্যাল পেলে DMA শুরু হয়।

- অন্য DMA channel-এর কাজ শেষ হলে trigger হতে পারে।

- Peripheral status bits — যেমন Receiver ready বা Transmitter empty হলে।

- Receiver full / Transmitter empty — UART, SPI ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

- Timer compare event — কোনো নির্দিষ্ট সময় বা interval এ DMA শুরু হয়।

### 💻 Software Triggers:

- DMA Enable bit সেট করা হলে DMA কাজ শুরু করে।

📎 নোট:
DMA trigger কোনো peripheral interrupt এর সাথেও যুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু এক event দিয়ে একসাথে interrupt ও DMA trigger করলে coordinate সমস্যা হতে পারে।
তাই এক event দিয়ে একটিই trigger ব্যবহার করা ভালো।

## 🚚 10.1.5 Transfer Modes

DMA ট্রান্সফার সব সময় একই রকম হয় না — এটা নির্ভর করে Transfer Mode এর উপর।
Trigger পাওয়ার পর DMA হয় পুরো block, একটা line, বা একটা word ট্রান্সফার করতে পারে।

| Transfer Mode | ব্যাখ্যা |
| --- | --- |
| Single Word Transfer | প্রতি trigger এ একটিমাত্র word move হয়। সাধারণত I/O ডিভাইস (Receiver full বা Transmitter empty) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। |
| Line Transfer | প্রতি trigger এ এক লাইন data (একাধিক word) move হয়। |
| Block Transfer | প্রতি trigger এ পুরো data block move হয়। এটা সাধারণত memory-to-memory ট্রান্সফারের জন্য। |

🔸 Peripheral DMA সাধারণত Single Word Mode এ কাজ করে,
কারণ প্রতি বার peripheral একটা data ready বা empty signal দেয়।

## 🔚 সারসংক্ষেপ

| বিষয় | ব্যাখ্যা |
| --- | --- |
| Basic Address Mode | 1D, 2D, 3D data transfer support করে |
| Special Mode | Circular buffer, non-unit stride, concatenated field |
| Unmatched Dimension | Source & Destination এর dimension আলাদা হলেও কাজ করে |
| Trigger Source | Hardware (interrupt, timer, peripheral) বা Software (enable bit) |
| Transfer Mode | Single word, line, block (trigger অনুযায়ী configurable) |

## 🔹 10.2 Timing (Core Clock Cycles)

এই অংশটা বোঝায় DMA data transfer কত সময় (clock cycle) নেয়, আর কখন DMA ও Core একসাথে কাজ করতে পারে।

### 🧠 1️⃣ DMA একটি word transfer করতে অন্তত 2 core clock cycle নেয়

- ১ম cycle: Source (memory/I/O device) থেকে ডাটা পড়া

- ২য় cycle: Destination (memory/I/O device) এ ডাটা লেখা

⏱️ যদি external memory হয় → সেখানে “wait states” যোগ হয়, তাই সময় বাড়ে।

উদাহরণ: External memory access = 2 + wait states

### ⚡ 2️⃣ Fast DMA Request Source

কিছু peripheral (যেমন FIFO buffer) এত দ্রুত কাজ করে যে তারা প্রতি 2 core clock cycle পরপর DMA-কে trigger করতে পারে।
👉 এর মানে DMA তার সর্বোচ্চ গতি (maximum throughput) তে কাজ করতে পারে, কোনো “idle time” ছাড়াই।

### 🚫 3️⃣ DMA Channel গুলোর মধ্যে Overlap হয় না

একই সময়ে একাধিক DMA channel data move করতে পারে না।
অর্থাৎ:

Channel 1 শুরু করতে পারবে না যতক্ষণ Channel 0 তার কাজ শেষ না করে।

এই non-overlap দরকার, কারণ DMA-র কাছে কেবল একটা address bus আর একটা data bus থাকে।

তবে ✅ “Zero Overhead” থাকতে পারে —
যেমন, Channel 0 শেষ হতেই Channel 1 পরের cycle এ শুরু করতে পারে।

### 🔄 4️⃣ Core এবং DMA একই সাথে কাজ করতে পারে

Core এবং DMA-র আলাদা internal bus থাকে, তাই তারা একসাথে কাজ করতে পারে যদি:

- Core এবং DMA ভিন্ন memory partition ব্যবহার করে
যেমন:

  - Core internal memory partition A ব্যবহার করছে

  - DMA internal memory partition B ব্যবহার করছে

তবে যদি তারা একই partition এ ঢোকে ➜ Core এর priority বেশি হবে, DMA অপেক্ষা করবে।

Core = CPU-এর মস্তিষ্ক 🧠

## 🔹 10.3 Channel Priority

DMA channel-এর priority নির্ধারণ করে কে আগে data transfer করবে যখন একাধিক channel বা core একসাথে কিছু করতে চায়।

### 🧩 1️⃣ DMA Channel Priority

প্রতিটি DMA channel-এর আলাদা priority level থাকে (৪টা possible level)।

#### ✅ আলাদা priority হলে:

- High priority channel → Low priority channel কে interrupt করে আগে transfer শেষ করতে পারে।

#### ⚙️ যদি একই priority হয়:

তখন ২টা mode আছে:

- Continuous mode: এক channel কাজ শেষ না করা পর্যন্ত অন্যটা ঢুকতে পারবে না।

- Non-continuous (round-robin) mode: এক channel ১টা word transfer করলেই control পরের channel এ যায়।

কিন্তু মনে রাখবে ➜ কোনো DMA channel মাঝপথে interrupt হয় না।
একবার একটা word transfer শুরু হলে সেটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ ঢুকতে পারে না।

### 🧠 2️⃣ DMA Channel vs Core Priority

যদি Core এবং DMA একই memory partition-এ access চায়:

- Core সবসময় higher priority পায়।

- DMA অপেক্ষা করবে যতক্ষণ Core সেই partition ফাঁকা করে।

✅ যদি তারা ভিন্ন partition ব্যবহার করে →
দুজনেই একসাথে কাজ করতে পারে।

### ⚙️ 3️⃣ External Memory Access এ Priority Modes

Core এবং DMA উভয়েই এক্সটারনাল মেমরি ব্যবহার করতে পারে, তখন ২ ধরনের Priority Mode থাকে:

#### 🧩 Static DMA/Core Prioritizing

- Core-এর priority সবসময় স্থির (fixed) থাকে DMA-এর তুলনায়:

  - Higher / Equal / Lower — একবার সেট করলেই স্থির।

- সব DMA channel-এর জন্য একই রকমভাবে প্রযোজ্য।

### 🧠 উদাহরণ:

ধরা যাক তুমি Core Priority = Higher than DMA সেট করেছো।
তাহলে যত DMA channel-ই থাকুক না কেন,
👉 Core আগে external memory access করবে, DMA অপেক্ষা করবে।

#### 🔁 Dynamic DMA/Core Prioritizing

- এখানে প্রতিটি DMA channel-এর priority আলাদা আলাদাভাবে Core এর সাথে তুলনা করা হয়।

- Channel যত বেশি priority পায়, তত আগে কাজ করবে।

### ⚠️ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

যখন DMA এবং Core একই resource ব্যবহার করছে (যেমন external memory):

- DMA মাঝপথে কাজ করলে Core interrupt করতে পারবে না।

- Core কে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ DMA সেই word transfer শেষ না করে।

## ✅ সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

| বিষয় | ব্যাখ্যা |
| --- | --- |
| DMA word transfer time | অন্তত 2 clock cycle |
| Channel overlap | এক DMA channel করে কাজ করে এক সময় |
| Core vs DMA | একসাথে কাজ সম্ভব, যদি ভিন্ন memory partition হয় |
| Priority | 4 level; high-priority channel আগে কাজ করে |
| Same priority | Continuous বা Round-robin mode |
| Core priority | Core সবসময় internal memory access-এ DMA এর চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পায় |
| External memory | Static বা Dynamic priority mode দিয়ে নিয়ন্ত্রণ হয় |